附件1

2025年陕西省兽医化验员技能大赛

组织机构名单

一、组委会

主  任

王  韬  陕西省农业农村厅一级巡视员

副主任

李志骞  陕西省农业农村厅总兽医师

杨晓军  陕西省农业农村厅人事处处长

孙  力  陕西省农业农村厅畜牧兽医局局长

委  员

谢印乾  陕西省农业农村厅畜牧兽医局副局长

赵合平  陕西省动物疫病预防控制中心主任

黄  勇  西北农林科技大学动物医学院院长

张振仓  杨凌职业技术学院动物工程学院院长

赵光明  陕西省动物疫病预防控制中心副主任

赵永攀  陕西省农业农村厅畜牧兽医局高级兽医师

二、组委会办公室

主  任

赵合平  陕西省动物疫病预防控制中心主任

副主任

赵光明  陕西省动物疫病预防控制中心副主任

朱  宝  陕西省动物疫病预防控制中心副主任

成  员

杨文欢  陕西省动物疫病预防控制中心科长

焦韵洁  陕西省动物疫病预防控制中心副科长

王青杰  陕西省动物疫病预防控制中心干部

附件2

陕西省兽医化验员技能大赛操作细则

| 序号 | 内容 | 分项 |  | 细则 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验准备（10分） | 1.1 | 按指令进行操作 | 主持人宣布开始和停止操作 | 2 | 下达指令前或宣布停止操作后继续操作不得分，包括提前穿戴防护用品、摆放物品等，出现一次扣1分，扣完为止 |
|  |  | 1.2 | 个体防护装备穿戴 | 检查防护用品，穿戴顺序正确、符合要求。 | 1 | 未检查口罩有效期、手套外包装气密性，不得分 |
|  |  |  |  |  | 1 | 穿戴顺序不正确（帽子-口罩-工作服-手套）或不符合要求（口罩未按压、帽子未完全包住头发），不得分 |
|  |  | 1.3 | 仪器和耗材准备 | 检查仪器设备是否处于运行状态，所需耗材是否齐全。 | 1 | 未查看仪器设备运行状态，不得分 |
|  |  |  |  |  | 1 | 未检查清点耗材物品，不得分 |
|  |  | 1.4 | 物品摆放 | 按净污区分区摆放耗材，固废桶套黄色医疗垃圾袋，液废桶套黄色医疗垃圾袋并加注消毒液。 | 2 | 未按净污区分区摆放（洁净区放置吸头盒、离心管等，污染区放置固废桶和液废桶），不得分 |
|  |  | 1.5 | 样品准备 | 查看状态，登记样品信息，混匀离心后静置。 | 2 | 未观察待测样品数量、容量及状态/未准确填写样品信息/样品未混匀离心，出现任一情况，不得分 |
| 2 | 核酸提取（40分） | 2.1 | 试剂准备 | 检查提取试剂，登记使用信息，阅读试剂盒说明书。 | 2 | 未查看提取试剂盒有效期、批号及盒内组分/未准确填写相关信息/未认真阅读试剂盒说明书，出现任一情况，不得分 |
|  |  | 2.2 | 操作程序 | 裂解：样品与裂解液充分混匀后瞬时离心，按要求室温静置。 | 3 | 未按要求加样（多加少加、加错液体）/未颠倒混匀、瞬时离心/未按要求静置，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 吸附：将裂解后的液体移入吸附柱中，离心管中无明显剩液。 | 3 | 未使用移液器转移液体/离心管中剩液明显，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 洗涤：弃去收集管中液体，按要求加入洗涤液、离心；重复一次后空柱离心去除残液。 | 3 | 未按要求加样（多加少加、加错液体）/未按要求离心（空柱离心时间与洗涤离心时间不同），出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 洗脱：将吸附柱移入干净离心管中，在吸附膜中央上方加入洗脱液，按要求室温静置、离心。 | 3 | 洗脱液未加在吸附膜中央/未按要求静置、离心，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 提取产物保存：弃去吸附柱，将提取产物暂存于冷藏箱中。 | 2 | 未按要求存放提取产物，不得分 |
|  |  | 2.3 | 操作规范 | 标识合理、清晰。 | 3 | 使用的离心管、吸附柱均要标记，遗漏或标识不清，出现一次扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 使用镊子夹取干净离心管、吸附柱和收集管，避免污染。 | 3 | 未使用镊子夹取离心管、吸附柱或收集管，出现一次扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 移液器使用规范，吸头更换操作规范。 | 3 | 选用移液器量程不合理、暴力插取吸头、不同液体吸取未更换吸头，出现一次扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 提取过程中未有液体溅到台面和手套上。 | 3 | 提取移液过程中有液体溅至台面，出现一次扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 离心机使用规范，仪器记录填写清晰。 | 3 | 样品未对称放置、未记录离心机使用时间或状态的，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 废弃物分类收集 | 3 | 离心管开盖/掉落/溢洒，液体废弃物倒入固体废物桶中的，出现任一情况，不得分 |
|  |  | 2.4 | 整理消毒 | 移液器回调至最大量程，置于移液器架上。 | 3 | 移液器未回调至最大量程、未放回移液器架的，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 物品归位，规范处理废弃物，台面消毒后脱去手套。 | 3 | 未整理操作区、未收拾桌面、未消毒台面、未脱除并规范丢弃手套，出现任一情况，不得分 |
| 3 | 核酸扩增（20分） | 3.1 | 物品和试剂准备 | 检查并佩戴手套。 | 2 | 未穿戴手套、错误穿戴手套裸露手臂，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 按净污区分区摆放耗材，固废桶套黄色医疗垃圾袋。 | 2 | 未按净区、污区摆设耗材或固废缸未套密封袋，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 检查扩增试剂，阅读试剂盒说明书，登记使用信息。 | 2 | 未检查试剂盒效期、批号，未阅读试剂盒说明书，未登记使用信息，出现任一情况，不得分 |
|  |  | 3.2 | 操作程序 | 逐个吸取反应组分，充分混匀后瞬时离心。 | 2 | 瞬离时未对称放置，不得分 |
|  |  |  |  | 分装反应液（n+1配置，分液后有剩余），加入模板（提取产物），盖紧管盖，瞬离后置于管架上，暂存于冷藏箱中。 | 3 | 全过程加样量不准确，八连管液面高度不一致，分液后无液体剩余，出现任一情况，不得分 |
|  |  | 3.3 | 操作规范 | 标识合理、清晰。 | 1 | 使用的离心管、八连管均要标记，遗漏或标识不清，出现一次扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 使用镊子夹取干净离心管、八联管和八联管盖，避免污染。 | 2 | 未使用镊子夹取管材，不得分 |
|  |  |  |  | 移液器使用规范，吸头更换操作规范。 | 2 | 选用移液器量程不合理、暴力插取吸头、不同液体吸取未更换吸头，出现一次扣1分，扣完为止 |
|  |  | 3.4 | 整理消毒 | 移液器回调至最大量程，置于移液器架上。 | 2 | 移液器未回调至最大量程、未放回移液器架的，出现任一情况，不得分 |
|  |  |  |  | 物品归位，规范处理废弃物，台面消毒后脱去防护装备。 | 2 | 未整理操作区、未收拾桌面、未消毒台面、未脱除并规范丢弃防护用品，出现任一情况，不得分 |
| 4 | 结果判读（30分） | 4.1 | 结果准确性 | 试验成立且结果全部正确。 | 15 | 实验成立但结果错误，每个错误结果扣5分，扣完为止 |
|  |  | 4.2 | 结果重复性 | 以结果变异系数为判定依据。 | 10 | 结果变异系数小于1%，得10分；结果变异系数1%-2%，得5分；结果变异系数＞2%，得1分 |
|  |  | 4.3 | 试验 原始记录 | 规范正确填写检测结果和各个环节的试验记录。 | 5 | 修改≥3处、修改处未签名、漏填或错填、字迹潦草无法识别，出现任一情况，不得分 |