陕西省粮油和特色产业全程机械化

示范基地建设指引

陕西省农业农村厅

西北农林科技大学

2023年3月

目  录

陕西省粮油和特色产业全程机械化示范基地建设总体要求····4

主要粮食作物全程机械化示范基地建设指引················7

丘陵山区主要粮食作物全程机械化示范基地建设指引······12

特色粮油作物全程机械化示范基地建设指引··············14

果业全程机械化示范基地建设指引······················18

茶叶全程机械化示范基地建设指引·······················21

蔬菜全程机械化示范基地建设指引·······················24

陕西省粮油和特色产业全程机械化

示范基地建设总体要求

为加快全省农业机械化向全程全面高质高效转型升级，深化农机农艺融合、机械化信息化融合，结合各区域产业发展需要，聚焦耕、种、管、收农业机械化技术创新和农机装备的推广应用，充分发挥全程机械化示范基地支撑引领作用，因地制宜先行先试，探索农业机械化全程全面高质高效发展的机具搭配组合，熟化推广一批产业全程机械化生产机具配套方案和标准化模式，为农业稳产保供提供基础性保障，为实现农业农村现代化提供坚强的农业物质装备支撑。

一、建设内容

围绕陕西省主要农作物和特色产业，从选址科学、设施宜机、装备配套、机艺融合等方面，开展基地建设。

（一）选址科学。坚持“着眼长远、科学规划、合理布局”的原则，在优势产业集聚区选择具有代表性的地点建设示范基地，规模适度、相对集中，功能区规划合理，设施、生产、运行、保障等功能相对完善。

（二）设施宜机。基地及配套设施“宜机化”，方便机具转移顺畅安全高效作业。田间地块整理到位，丘陵山地满足宜机化要求，道路、沟渠、桥涵、排灌设施、温室大棚、果园、茶园等便于农机装备进出、作业、调头、转运等。

（三）装备配套。根据产业生产作业环节配置适宜的农业机械装备，覆盖农业生产全过程主要作业环节，兼顾产业平衡。优先推广先进适用、智能绿色农机装备与技术。

（四）机艺融合。优选宜机良种、适用装备、配套农艺及生产模式，形成机艺融合的粮油生产和特色农业生产全程机械化生产模式和技术规范，提升农业机械化作业水平和农业生产效率、效益。

二、建设主体

（一）主体明确。陕西省粮油和特色产业全程机械化示范基地建设，坚持政府引导，市场化运作，依托新型农业经营主体实施。

（二）人员专业。管理人员应为掌握现代农业生产技能、具备经营管理能力、具有创新精神的“新农人”。拥有一支经验丰富、操作技能娴熟、责任心强的机具操作和维修人员；配有农机农艺专家及生产一线“土专家”组成的技术指导小组。

（三）配套完善。基地应根据规模配备生产生活用房、农资贮藏室、机库（棚）等生产配套设施，配置必要的维修设备。配有专业宣传培训场所，并在示范基地立展示牌。

XX作物全程机械化示范基地 (展示牌样式)

XX作物全程机械化示范基地 示 范 实 施 区 域 俯视图 (具体实施区域要明确标注). 基本情况 示范地点： 作物品种： 示范面积： 辐射面积： 主推技术 基本单元机具组合: 全程机具搭配模式： 示范成效 以小麦玉米轮作区为例：小麦使用xx2BMG-12(6)免耕播种机播种，实现在秸秆覆盖地表，机械进地一次性完成带状旋耕、精准播量、强力镇压、种肥分离一体化作业，有效保墒防倒伏、减少作业工序，示范区小麦亩均较普通条播增产xx公斤、亩均降低耕作费用xx元。玉米使用xx2BJF-4精量播种机播种，实现作业田块苗齐、苗匀，机播质量优势明显。小麦机收损失率为xx%，玉米机收损失率为xx%，亩均综合效益提升xxx元。 实施单位： 技术支持： 指导单位：

备注：1.展示牌尺寸3米×2米，彩喷，铁架；

2.展示牌内容由市级初审后统一反馈省厅农机化处审核后印制。

主要粮食作物全程机械化示范基地建设指引

- 一、选址科学

- 示范基地选址应为主要粮食作物主产连片种植区，地势平坦、田块规整，土壤条件适宜。关中地区小麦、玉米种植规模不小于1000亩，其中新技术新机具试验示范面积不少于100亩，标准化作业示范面积不少于200亩；陕南地区小麦、玉米、水稻种植规模不小于300亩，其中新技术新机具试验示范面积不少于50亩，标准化作业示范面积不少于100亩。

- 二、设施宜机

- 田间地块整理到位，便于大中型农机装备进出、作业、调头、转运等。

- 三、主推机械化技术

- 小麦主推宽幅沟播、深松整地联合作业、高效植保、机收减损机械化技术；玉米主推密植集成、地膜覆盖精量播种、机收减损和烘干机械化技术；水稻主推适度规模育秧中心、机插秧和烘干机械化技术；马铃薯平原地区主推整地起垄、施肥播种、中耕培土、节水灌溉、机械杀秧、联合收获机械化技术，丘陵山区主推起垄覆膜施肥播种、膜上覆土、机械杀秧、分段收获机械化技术。推荐装备见附表。

小麦全程机械化装备配置推荐表

| 作业环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 70马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配置动力 |
| 耕整地及秸秆处理 | 液压翻转犁 | 3-4铧 | 根据作业需求选配 |
|  | 深松整地联合 作业机 | 幅宽2m以上 |  |
|  | 秸秆粉碎还田机 | 幅宽2m以上 |  |
|  | 搂草机 | 幅宽4-6m | 根据作业需求选配 |
|  | 秸秆捡拾打捆机 | 建议幅宽1.5m | 根据作业需求选配 |
| 播种 | 小麦施肥播种机 | 幅宽2m以上 | 优先选配小麦宽幅沟播联合作业机 |
| 田间管理 | 自走式喷杆喷雾机 | 喷幅10m以上 |  |
|  | 植保无人飞机 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 灌溉机械 |  | 有条件的可以选用 |
| 收获 | 小麦联合收割机 | 根据田块规模配置 | 优先选配具有秸秆切碎匀抛装置的纵轴流式联合收割机 |
| 烘干 | 谷物干燥机 | 根据生产或服务规模配置 | 优先选配清洁热源及通用干燥设备 |

玉米全程机械化装备配置推荐表

| 作业环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 90马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配置动力 |
| 耕整地及秸秆处理 | 液压翻转犁 | 3-4铧 | 根据作业需求选配 |
|  | 深松整地联合 作业机 | 幅宽2m以上 | 根据作业需求选配 |
|  | 秸秆粉碎还田机 | 幅宽2m以上 |  |
|  | 搂草机 | 幅宽3m以上 | 根据作业需求选配 |
|  | 秸秆捡拾打捆机 | 幅宽2m以上 | 根据作业需求选配 |
| 播种 | 玉米免耕施肥精量播种机 | 幅宽2m以上 | 优先选配玉米5335免耕施肥精量播种机，选配漏播监测报警功能 |
| 田间管理 | 自走式喷杆喷雾机 | 喷幅10m以上 |  |
|  | 植保无人飞机 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 灌溉机械 |  | 有条件的可以选用 |
| 收 获 | 玉米联合收割机 | 根据田块规模和需求配置 | 优先选配纵轴流式联合收割机 |
|  | 玉米青贮收割机 | 根据田块规模配置 | 优先选配具有籽粒破碎功能的收割机 |
| 烘干 | 低温循环式谷物 干燥机 | 根据生产规模或服务规模配置 | 优先选配清洁热源及通用干燥设备 |

水稻全程机械化装备配置推荐表

| 作业环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 70马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配置动力，优先选配履带式 |
| 耕整地及秸秆处理 | 激光平地机 | 根据田块规模配置 | 根据作业需求选配 |
|  | 水田埋茬耕整机或水田驱动耙 | 幅宽1.5m以上 |  |
|  | 打浆整地机 | 幅宽1.5m以上 |  |
| 种植栽插 | 水稻育秧设备 | 水稻育秧播种流水线工作效率≥500盘/h | 包括水稻育秧播种流水线，浸种、催芽设备，营养土配制设备及输送带等 |
|  | 乘坐式水稻插秧机 | 幅宽4-8行 |  |
| 田间管理 | 植保无人飞机 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 绿色防控设备 | 根据田块规模选配太阳能灭虫灯、性诱剂、黄板等 |  |
| 收 获 | 谷物联合收割机 | 根据田块规模配置 | 优先选配履带式联合收割机 |
| 烘干 | 谷物干燥机 | 根据生产规模或服务规模配置 | 应选用清洁热源及通用干燥设备 |

马铃薯全程机械化装备配置推荐表

| 作业环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 100马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |
| 耕整地 | 液压翻转犁 | 3-5铧 |  |
|  | 旋耕起垄机 | 2-4垄 |  |
| 播种 | 施肥播种联合 作业机 | 3-6垄（大垄双行） |  |
| 田间管理 | 中耕培土机 | 2-4垄 |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 | 喷幅10 m 以上 |  |
|  | 植保无人机 | 根据田块规模配置 |  |
| 收获 | 马铃薯杀秧机 | 2-4垄 | 根据种植行距配置 |
|  | 联合收获机 | 2-6垄 | 根据种植行距配置 |

丘陵山区主要粮食作物全程机械化

示范基地建设指引

- 一、选址科学

- 示范基地选址应为主要粮食作物主产连片种植区，所处山体坡度适宜，道路通达性好，土层深厚，能够规模化生产。丘陵区每区建设面积不少于500亩，山地区每区建设面积不少于300亩，其中新技术新机具试验示范基地不少于50亩，标准化作业示范基地不少于100亩。

- 二、设施宜机

- 示范基地土地整理到位，符合丘陵山区宜机化改造要求。机耕干道路面宽度为4-6m，机耕支路路面宽度为2-3m，生产路路面宽度2-3m为宜，应设置必要的错车点和末端掉头点；地块以长方形为原则，长边以田埂为界，短边临接道路或渠道，能够直接临路灌溉和排水；水平梯田田面高差控制在3cm范围内，缓坡田和坡式梯田作业坡田面纵向坡降不大于10%，横向坡降不大于3%，坡式梯田非作业坡高度不大于1.5m。

- 三、主推机械化技术

- 小麦主推宽幅沟播、深松整地联合作业、高效植保、机收减损机械化技术；玉米主推密植集成（覆膜种植）、机收减损和烘干机械化技术。推荐装备见附表。

丘陵山区主要粮食全程机械化装备配置推荐表

| 作业 环节 | 机具名称 |  | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力 机械 | 拖拉机 |  | 50马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配置动力 |
| 耕整地及秸秆处理 | 秸秆粉碎还田机 |  | 幅宽1.5m以上 |  |
|  | 液压翻转犁 |  | 2-3铧 | 根据作业需求选配 |
|  | 深松整地联合 作业机 |  | 3-5铲 |  |
|  | 旋耕机 |  | 幅宽1.5m以上 | 根据作业需求选配 |
| 播种 | 小麦施肥播种机 |  | 幅宽1.5m以上 | 优先选配小麦宽幅沟播机 |
|  | 玉米施肥精量播种机 |  | 幅宽1.5m以上 | 优先选配玉米免耕施肥精量播种机 |
|  | 玉米覆膜施肥播种机 |  | 幅宽1.5m以上 | 优先选配起垄、覆膜、施肥、播种联合作业机 |
|  | 水稻乘坐式插秧机 |  | 幅宽2-4行 |  |
|  | 马铃薯起垄覆膜施肥播种作业机 |  | 1垄2行或2垄4行 |  |
| 田间 管理 | 植保无人机 |  | 根据田块规模配置 |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 |  | 喷幅6m以上 |  |
| 收获 | 稻麦联合收割机 |  | 根据田块规模配置 | 优选选配丘陵山区专用收割机 |
|  | 玉米联合收割机 |  | 根据田块规模和需求配置 |  |
|  | 马铃薯 | 杀秧机 | 1-2垄 | 根据种植行距配置 |
|  |  | 分段收获机 | 1-2垄 | 根据种植行距配置 |
| 残膜 回收 | 残膜捡拾机 |  | 幅宽1.5m以上 | 根据需求选配 |
| 烘干 | 低温循环式谷物干燥机 |  | 根据生产规模或服务规模配置 | 应选用清洁热源及通用干燥设备 |

特色粮油作物全程机械化示范基地建设指引

- 一、选址科学

- 示范基地选址在具有示范引领作用的特色粮油作物集聚区，连片种植，规模不小于300亩，其中新技术新机具示范基地不少于50亩，标准化作业示范基地不少于100亩。宜选择地势平坦、地块规整的田块，具备适宜种植的土壤条件。

- 二、设施宜机

- 示范基地土地整理到位，机耕道路面净宽不小于3m，高出田面0.3-0.5m，主要路段硬质化；生产道净宽不小于2m，机械能够方便进出作业、调头转移、运输等作业。

- 三、主推机械化技术

- 大豆主推联合整地、精量播种、低损收获机械化技术，积极探索和推广大豆-玉米、大豆-马铃薯等复合种植技术；油菜主推油菜机械直播、毯状育苗及移栽、低损收获、烘干机械化技术；谷子主推精量播种、覆膜穴播、高效植保、低损收获机械化技术；荞麦主推精量播种、低损收获机械化技术。推荐装备见附表。

大豆全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 作业环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 50马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配置动力 |
| 耕整地 | 液压翻转犁 | 2-3铧 | 根据作业需求选配 |
|  | 旋耕机 | 幅宽1.5m以上 | 根据作业需求选配 |
| 播种 | 施肥精量播种机 | 3-5行 |  |
|  | 大豆-玉米带状复合播种机 | 大豆2-4行、玉米2-4行 | 属专用播种机 |
| 田间管理 | 自走式喷杆喷雾机 | 喷幅6m以上 |  |
|  | 植保无人飞机 | 根据田块规模配置 |  |
| 收获 | 谷物联合收割机 | 割幅1.5m以上 | 优先选择可配备豆类专用割台的收割机或豆类专用收割机 |
| 烘干 | 谷物干燥机 | 根据生产或服务规模配置 | 应选用清洁热源及通用干燥设备 |

油菜全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 作业 环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力 机械 | 拖拉机 | 50马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |
| 耕整地 | 秸秆粉碎还田机 | 幅宽1.5m以上 |  |
|  | 液压翻转犁 | 2-3铧 |  |
|  | 旋耕机 | 幅宽1.5m以上 |  |
| 播种 | 旋耕施肥播种联合作业机 | 幅宽1.5m以上 |  |
|  | 移栽机 | 幅宽1.5m以上 |  |
| 田间 管理 | 植保无人机 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 | 喷幅6m以上 |  |
| 收获 | 联合收割机 | 割幅1.5m以上 | 根据作业需求选择联合收获或分段收获，联合收割机和捡拾脱粒机应配备秸秆粉碎匀抛装置 |
|  | 割晒机 | 割幅1.5m以上 |  |
|  | 捡拾脱粒机 | 幅宽1.5m以上 |  |
| 烘干 | 谷物干燥机 | 根据生产或服务规模配置 | 应选用清洁热源及通用干燥设备 |

小杂粮全程机械化装备配置推荐表

| 作业环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 50马力以上 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |
| 耕整地 | 液压翻转犁 | 2-3铧 |  |
|  | 旋耕机或圆盘耙 | 1.5m以上 |  |
|  | 深松整地联合作业机 | 3-5铲 |  |
| 播种 | 精量播种机 | 幅宽1.5m以上 |  |
|  | 覆膜穴播机 | 幅宽1.2m以上 |  |
| 田间管理 | 自走式喷杆喷雾机 | 喷幅6m以上 |  |
|  | 植保无人飞机 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 中耕机 | 幅宽1行 |  |
| 收获 | 谷物联合收割机 | 割幅1.5m以上 | 应配备秸秆粉碎匀抛装置 |
| 残膜回收 | 残膜捡拾机 | 幅宽1.5m以上 |  |
| 烘干 | 谷物干燥机 | 根据生产或服务规模配置 | 应选用清洁热源及通用干燥设备 |

果业全程机械化示范基地建设指引

- 一、选址科学

- 基地建设应选在苹果猕猴桃种植集聚区，相对连片，种植规模不小于300亩，辐射区不小于1000亩。基地规划好道路、水利、生态循环、防护系统等设施以及种植、储藏、管理等功能区。

- 二、设施宜机

- 优先选用宽行密植种植模式，一般行距不小于3.5 m；固定式虫害防控装备、虫害气象预警装置等辅助设施应置于主干道或支道旁，不能影响作业机组通行；喷滴灌管线排布合理，不阻碍机械作业；基地内主路净宽6m，支路净宽3m，机耕道路面净宽1.5-2m，满足农业机械通行、进出作业和农资运输需要。

- 三、主推机械化技术

- 田间生产主推开沟施肥、精准施药、机械生草除草、水肥一体化等机械化技术及配套装备与设施，产后处理主推多功能作业平台（苹果）、智能选果线、贮藏冷链等装备。推荐装备见附表。

苹果、猕猴桃全程机械化示范基地

装备配置推荐表

| 生产环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 50马力以上 | 选配适宜果园的拖拉机 |
|  | 动力平台 | 18马力以上 | 多功能作业平台，适用于多种场景，一机多用 |
| 苗圃管理 | 大田挖坑机 |  |  |
|  | 苗圃起苗机 |  |  |
|  | 砧苗离体嫁接系统 |  |  |
| 开沟施肥 | 开沟施肥机 | 基肥深度30-40cm 追肥深度25-30cm | 优先选配开沟、施肥、回填一体化联合作业机 |
| 植保 | 植保无人机 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 弥雾机 | 药箱容积≥300L |  |
|  | 绿色防控太阳能防虫灯（黄板等） | 单灯控制面积≥30亩 | 具有自动清虫、雨控、光控、时控等功能 |
| 田间管理 | 割草机 | 割茬高度≤5cm | 动力平台搭载多功能一体机，专用割草机 |
|  | 修剪机（伐条机） | 含电动、气动修枝剪和全自动修剪机 |  |
|  | 授粉机（枪） | 手动式、电动式 |  |
|  | 疏花、疏果机 | 手持式、车载式等 |  |
|  | 绑蔓机 | 含单压片、双压片机头 | 适用于猕猴桃 |
|  | 枝条粉碎机 | 行间粉碎或集中粉碎 |  |
| 灌溉 | 水肥一体化灌溉设施 | 电力提灌站，滴灌、微喷灌等水肥一体化灌溉成套设备 | 主要包括水源、水泵、过滤系统、施肥系统、输配水管网、灌水系统、控制系统、保护设备等 |
| 收获运输 | 果实采收自动升降平台 | 最大升降高度≥1.5m | 动力平台搭载多功能一体机 |
|  | 运输 | 运输载重≥50kg | 动力平台搭载多功能一体机 |
| 产后预处理 | 分级机械 | 根据重量、果径进行分选 | 选配 |
|  | 预冷及冷藏设备 | 库容≥500m3； 温度-0.5～0.5℃ | 优选气调保鲜库 |

茶叶全程机械化示范基地建设指引

- 一、选址科学

- 基地建设应选茶叶种植集聚区，地势相对平坦、坡度小于15度的成片规整地块，田块坡度≥15度宜建成登高梯级。基地种植规模不小于300亩，辐射区不小于1000亩。

- 二、设施宜机

- 合理规划功能区块和道路系统，以便机械作业和掉头；合理布局蓄排灌系统，不得妨碍机械作业。茶苗条栽密植，大行距不小于1.5m，修剪高度适中。

- 三、主推机械化技术

- 主推标准化建园、机械耕作、机械修剪、绿色植保、机械采收、清洁化机械化生产、产后精加工等技术及配套设施与装备。推荐装备见附表。

茶叶全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 生产环节 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 乘用型多功能动力平台 | 动力：≥25马力； 机身幅宽：≤80cm |  |
| 耕作机械 | 小型微耕松土机 | 耕作宽度：≥30cm； 耕作深度：≥8cm | 浅耕 |
|  | 中耕除草机 | 耕作深度：≥15cm； 耕作宽度：≤60cm | 深耕 中耕 |
|  | 手扶式深耕机 | 耕作深度：≥15cm |  |
|  | 乘坐式耕作机 | 耕作深度：≥15cm； 耕作宽度：≤60cm； 安全作业倾角：≥5° |  |
| 肥水机械 | 手扶式自走施肥机 | 撒施半径：≤3m |  |
|  | 低地隙乘坐式施肥机 | 施肥深度：≤35cm； 施肥宽度：≤60cm |  |
|  | 水肥一体化成套设备 | 含灌溉首部、过滤器、施肥器、输水管道和灌水器（喷灌或滴灌） |  |
| 植保机械 | 天敌友好型诱虫灯 | 单灯控制面积：≥20亩； 具有自动清虫、雨控、光控、时控等功能，可构建物联网 |  |
|  | 背负式吸虫机、弥雾机 | 校正虫口减退率：≥74% |  |
|  | 多功能一体机 | 喷雾式喷杆：≥6m； 同时作业行数：≥2行 |  |
|  | 植保无人机 | 作业时间：≥10分钟； 载重：≥10kg； 同时支持手动或全自主飞行，断点续喷 |  |
|  | 手扶式喷雾机 | 射程：≥6m； 药箱容积：≥300L； 软管：≥100m |  |
| 茶树修剪机 | 手扶式修边机 | 修剪宽度：≤420cm； 修剪高度：≤100cm； |  |
|  | 单人修剪机 | 修剪宽度：≥60cm | 电动 |
|  | 双人修剪机 | 修剪宽度：≥100cm |  |
| 茶叶采收 机械 | 小型手持式采茶机 | 采摘幅宽：≥30cm | 电动 |
|  | 单人采茶机 | 采摘幅宽：≥60cm |  |
|  | 双人采茶机 | 采摘幅宽：≥120cm |  |
|  | 跨行自走式采摘机 | 采摘高度：50-100cm，可调节； 适应作业角度：≤15°； 采摘幅宽：≥120cm |  |
| 田间管理与转运机械 | 自走式枝条粉碎机 | 行间枝条粉碎 |  |
|  | 枝条粉碎机 | 日处理量：≥5t |  |
|  | 小型运输车/机械或其它机动运输工具 | 载重量：≥200kg |  |
|  | 轨道/索道运输 | 含主机、轨道 |  |
| 鲜叶处理机械 | 鲜叶分级机 | 风选式、振摇式、基于机器视觉的分选机等 |  |
|  | 茶叶摊青机 | 链板式摊青机等 |  |
|  | 茶叶筛选机 | 执行单元数：≥128个 |  |
| 采后处理 | 清选分级包装流水线 | 完成茶叶的清选、分级及包装多项功能 |  |

蔬菜全程机械化示范基地建设指引

- 一、选址科学

- 选址在具有示范引领作用的特色优势蔬菜产业集中区，要求土地平整度好、相对集中连片、单品蔬菜产能较大。设施主导型基地设施蔬菜种植规模不小于100亩，其中新技术新机具试验示范基地不少于20亩，标准化作业示范基地不少于50亩。露地主导型基地蔬菜种植总面积不小于300亩，其中新技术新机具试验示范基地不少于50亩，标准化作业示范基地不少于100亩。

- 二、设施宜机

- 设施标准化：单体钢架大棚跨度不小于16m、长度不小于50m、肩高不低于1.5m、棚门宽度和高度以及棚内横档高度不小于2m；日光温室应增加单体面积、棚内减少或无立柱、留有耕作机具进出及辅助收获运输车行走通道，南侧0.5m处肩高不低于1.5m；连栋温室布局和设计应方便机具进出和棚内高效机械化作业，跨度不小于8m，开肩不小于4m，棚门宽度和高度以及棚内横档高度不小于2m。露地条田化：单块地面积5亩以上，长度100m以上，宽度30m以上。道路网格化：设施外机耕道（桥、涵）以及田间道路宽度不小于 3m。灌溉系统应不影响机具行走及作业。

- 三、主推机械化技术

- 设施蔬菜主推精量播种、水肥一体化、环境因子智能调控和信息化管理、茎蔓无害化处理、蔬菜净菜加工及洁净化分级等机械化技术及配套设施装备；露地蔬菜主推精量播种、机移栽、残膜回收、联合收获机械化技术及配套设施装备。推荐装备见附表。

蔬菜全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | “大棚王”等轮式拖拉机 | 35马力以上 | 与设施、作业机具配套 |
|  | 乘用型多功能 动力平台 |  |  |
| 施肥机械 | 撒肥机 | 幅宽4-10m | 露地蔬菜 |
| 耕整地 机械 | 藤蔓处理机 | 固定或移动式 |  |
|  | 液压翻转犁 | 2-4铧 |  |
|  | 旋耕机 | 幅宽：1.3-1.6m（设施） 1.5m以上（露地） |  |
|  | 田园管理机 | 开沟、起垄、铺膜一体化作业 | 与农艺相配套，优选联合作业机 |
| 种植机械 | 蔬菜精密直播机 | 漏播率：≤3%； 播种均匀度：≥80% | 用于直播类蔬菜种植 |
|  | 蔬菜旋耕起垄播种一体机 | 漏播率：≤3%； 播种均匀度：≥80% | 多用于露地叶菜直播种植 |
|  | 全自动穴盘育苗播种流水线 | 作业效率：≥300盘/小时； 具有基质填充、压穴、播种、覆土、浇水等功能 | 与移栽环节相配套选择穴盘 |
|  | 乘坐式/手扶式全自动蔬菜移栽机 | 取苗方式：自动取苗； 株距：20-60cm，可调； 适用苗：钵苗； 作业效率：≥20亩/人天 | 与前后作业环节、设施、穴盘配套 |
|  | 自走式半自动蔬菜移栽机 | 取苗方式：人工取苗； 株距：20-60cm，可调； 适用苗：钵苗、部分裸苗； 作业效率：≥8亩/人天 |  |
|  | 悬挂或牵引式半自动蔬菜移栽机 |  |  |
|  | 种子编织机 | 编织速度：≥2000m/h | 用于胡萝卜、白萝卜、洋葱等线性精量播种的种带编织 |
| 田间管理机械 | 动力喷雾机 | 药箱容积：≥300 L； 软管长度：≥50 m，可按需加长 可搭配不同喷头 | 主要用于设施内施药 |
|  | 自走式喷杆喷 雾机 | 喷杆长度：6-12m； 喷幅：8-14m | 用于叶菜、甘蓝类蔬菜植保，轮距与整地、行距配套。设施内以遥控式为宜 |
|  | 植保无人机 | 作业时间：≥10分钟 | 用于露地蔬菜植保 |
|  | 臭氧发生器 | 电压：220V； 具有定时等功能 | 用于设施内物理 防治病害 |
|  | 节水灌溉（水肥 一体）系统 | 主要包括水源、水泵、过滤系统、施肥系统、输配水管网、灌水系统、控制系统、保护设备等 | 不影响其他机具 作业为宜 |
| 环境调控装备 | 卷帘（膜）机 |  | 用于设施蔬菜 （选配） |
|  | 通（放）风机 |  |  |
|  | 热风炉/热泵 |  |  |
|  | 补光系统 |  |  |
|  | 二氧化碳发生器 |  |  |
|  | 设施蔬菜栽培物 联网系统 |  |  |
| 收获搬运机械 | 叶菜土上切割 收获机 | 用于小青菜、茼蒿、豌豆苗、苋菜等蔬菜地面上切割收获 | （选配） （选配） |
|  | 叶菜土下切根 收获机 | 用于菠菜、香菜等蔬菜土下切根收获 |  |
|  | 甘蓝类收获机 | 用于甘蓝类蔬菜单行收获 |  |
|  | 采收作业辅助 平台 | 用于甘蓝类、叶菜类蔬菜辅助人工收获 |  |
|  | 块茎类蔬菜 收获机 | 用于白萝卜、胡萝卜、芋头、洋葱等单垄或双垄收获 |  |
|  | 蔬菜采收搬运机（平台） | 载重量：≥100kg 履带式、轨道式或轮式 |  |
| 产后处理机械 | 蔬菜清洗 （整理）机 | 用于蔬菜收获后残叶、泥土、虫卵等清洗（清理） | （选配） |
|  | 包装机 | 热收缩膜蔬菜包装机、装盘机等机具 |  |
|  | 预冷机 | 单次预冷量：≥500kg 用于蔬菜采收后预冷 |  |
|  | 低温保鲜库 | 库容：≥200m3 |  |
|  | 蔬菜废弃物处理设备 | 蔬菜秸秆粉碎机、发酵制肥装备 |  |
| 残膜回收 | 残膜捡拾机 | 用于地膜覆盖蔬菜 |  |

抄送：咸阳市农机管理中心

陕西省农业农村厅办公室    　　                   2023年3月10日印发